ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I”

Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate Cibernetică

Departamentul de Calculatoare și Securitate Cibernetică

Utilizare senzor Analog de flacără

Platforma de dezvoltare frdm-kl25z

Std. sg. maj. Tudor MIRON-ONCIUL

Std. sg. maj. Toraș-Mihnea JIPIANU

Grupa C114A și Grupa C114B

București

2024

Curpins

1.	Prezentarea Senzorului DFR0076	3

1.1	Specificații	3

1.2	Aplicații	3

1.3	Conectare	4

2.	Scop Proiect	4

3.	Conectare Senzor – Placă de Dezvoltare	5

4.	Descriere Program	6

4.1	Fișierul main.c	6

4.2	UART	8

4.2.1	Inițializare	8

# Prezentarea Senzorului DFR0076

Senzorul de flacără poate fi folosit pentru a detecta focul sau alte lungimi de undă  cuprinse între 760 nm și 1100 nm.

Figura 1. Senzorul DFR0076

Unghiul de detectare al senzorului de flacără este de 60 de grade, având o sensibilitate specială la spectrul flăcării. Dispune de două găuri de montare M3 pentru a stabiliza modulul și a preveni rotirea acestuia.

Temperatura de funcționare a senzorului de flacără este cuprinsă între -25 de grade Celsius și 85 de grade Celsius. În timpul detecției flăcării, este important să se mențină o distanță corespunzătoare pentru a evita deteriorarea senzorului.

## Specificații

- Tensiune de alimentare: 3,3V până la 5V

- Distanța de detectare: 20cm (4,8V) până la 100cm (1V)

- Lungimi de undă: 760nm to 1100nm

- Timp de răspuns: 15 microsecunde

- Interfață: Analogică

- Dimensiuni: 22x30mm

## Aplicații

- Alarmă incendiu

- Robot specializat în detectarea focului

## Conectare

Figura 2. Exemplu de conectare senzor

Definire cabluri:

- Cablu albastru – analog

- Cablu Roșu – VCC

- Cablu Gri – Ground

# Scop Proiect

Scopul proiectului constă în iluminarea a 3 leduri dispuse pe o placă experimentală (breadboard), în funcție de valorile furnizate de senzorul de flacără. Valorile detectate de senzor vor fi categorisite în 3 intervale distincte. În funcție de intervalul în care se încadrează valoarea detectată de senzor, se vor activa 1, 2 sau 3 leduri.

De asemenea, prin intermediul interfeței UART, valorile detectate de senzorul de flacără vor fi transmise către o aplicație dezvoltată în Python. Această aplicație are rolul de a citi o dată la 1 secundă valoarea transmisă de senzor și de a afișa un grafic care reflectă aceste valori. Graficul va prezenta ultimele 25 de valori, actualizându-se la fiecare jumatate secundă cu noua valoare recepționată. Fiecare bară din barchart va fi colorată în funcție de intervalul în care se încadrează valoarea respectivă, respectiv:

- 0% - 33% - verde

- 33% - 66% - galben

- 66% - 100% - roșu

Pe placa de dezvoltare, ledurile vor fi activate urmărind secvența: alb, verde, galben, stins. Interfața dezvoltată în Python va conține un buton care va permite inversarea acestei secvențe.

# Conectare Senzor – Placă de Dezvoltare

Senzorul este conectat la placuță astfel:

- Firul albastru – gri conectează senzorul la PTC2

- Firul roșu – roșu conectează senzorul la 5V

- Firul negru – negru conectează senzorul la GND

*POZA CU SENZORUL CONECTAT LA PLACUTA*

Figura 3. Conectare senzor

Figura 4. Pini placă de dezvoltare

# Descriere Program

## Fișierul main.c

1. #include "Gpio.h"

2. #include "Uart.h"

3. #include "Adc.h"

4. #include "Pit.h"

5.

6. uint8_t flag = 0;

7.

8. void changeLedSeq(void)

9. {

10. 	if(UART0->S1 & UART0_S1_RDRF_MASK)

11. 	{

12. 		char c = UART0->D;

13. 		if(flag == 0)

14. 			flag = 1;

15. 		else

16. 			flag = 0;

17. 		ledDirection = flag;

18. 	}

19. 	else

20. 		return;

21. }

22.

23. int main(void)

24. {

25. 	float measured_voltage;

26. 	uint8_t parte_zecimala;

27. 	uint8_t parte_fractionara1;

28.

29. 	UART0_Init(38400);

30.   	RGBLed_Init();

31. 	ADC0_Init();

32.   	PIT_Init();

33.

34. 	for(;;)

35. 	{

36. 		changeLedSeq();

37.

38. 		measured_voltage = (analog_input * 6.0f) / 65535;

39.

40.		parte_zecimala = (uint8_t) measured_voltage;

41. 		parte_fractionara1 = ((uint8_t)(measured_voltage * 10)) % 10;

42.

43. 												ChangeColorFromFlame(parte_zecimala+(parte_fractionara1)/10);

44.

45. 		UART0_Transmit('V');

46. 		UART0_Transmit('a');

47. 		UART0_Transmit('l');

48. 		UART0_Transmit('u');

49. 		UART0_Transmit('e');

50. 		UART0_Transmit(' ');

51. 		UART0_Transmit('=');

52. 		UART0_Transmit(' ');

53. 		UART0_Transmit(parte_zecimala + 0x30);

54. 		UART0_Transmit('.');

55. 		UART0_Transmit(parte_fractionara1 + 0x30);

56. 		UART0_Transmit('V');

57. 		UART0_Transmit(0x0A);

58. 		UART0_Transmit(0x0D);

59.

60. 		readyToTransmit = 0;

61. 		}

62. }

63.

În fișierul „main.c” sunt incluse fișierele header în care sunt declarate funcțiile și variabilele folosite:

- „Gpio.h” conține funcțiile și variabilele pentru interacțiunea cu ledurile (atât de pe placă cât și de pe breadboard)

- „Uart.h” conține funcțiile pentru a interacșiona cu perifericul UART care este responsabil pentru trimiterea și primirea datelor din aplicația Python.

- „Adc.h” conține funcțiile și variabilele responsabile pentru interacțiunea cu senzorul de flacără

- „Pit.h” conține funcțiile pentru a interacționa cu cronometrul responsabil pentru sincronizarea ledurilor de pe plăcuță

Fluxul programului este următorul:

- În prima parte a programului sunt apelate funcțiile de inițializare ale prifericelor:

  - UART0_Init(38400) – inițializare periferic UART (pentru transmitere și recepție date de la aplicația Python)

  - RGBLed_Init() – inițializare perriferic GPIO (pentru becurile de pe plăcuță și breadboard)

  - ADC0_Init() – inițializare convertor analogic-digital pentru citirea valorilor recepționate de senzorul de flacără

  - PIT_Init() – inițializare periferic PIT, pentru setarea cronometrelului

- În a doua parte se inițializeaza o buclă infinită în care se vor aștepta întreruperi de la periferice:

  - Funcția changeLedSeq() verifică dacă perifericul UART a recepționat date de la aplicația Python pentru a schimba sensul secvenței de aprindere a becurilor LED de pe plăcuță

  - În continuare se preia valoarea pe 16 biți recepționată de senzor și se scaleaza la o valoare float cuprinsă între 0 si 6. Acesta este intervalul în care vom include valorile recepționate de senzor.

  - Funcția ChangeColorFromFlame(parte_zecimala+(parte_fractionara1)/10) este responsabilă pentru aprinderea becurilor de pe breadboard. Parametrul este valoarea în float.

  - În continuare se trimite, prin intermediul perifericului UART, valoarea măsurată însoțită de cuvântul Value.

## UART

### Inițializare

1. void UART0_Init(uint32_t baud_rate)

2. {

3. 	uint32_t osr;

4. 	uint16_t sbr;

5. 	uint8_t temp;

6. 	/* Setarea sursei de ceas pentru modulul UART*/

7. 	SIM->SOPT2 |= SIM_SOPT2_UART0SRC(01);

8.

9. 	/* Activarea semnalului de ceas pentru modulul UART*/

10. 	SIM->SCGC4 |= SIM_SCGC4_UART0_MASK;

11.

12. 	/* Activarea semnalului de ceas pentru portul A*/

13. 	/* intrucat dorim sa folosim pinii PTA1, respectiv PTA2 pentru comunicarea UART*/

14. 	SIM->SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTA_MASK;

15.

16. 	/* Fiecare pin pune la dispozitie mai multe functionalitati */

17. 	/* la care avem acces prin intermediul multiplexarii*/

18. 	PORTA->PCR[1] = ~PORT_PCR_MUX_MASK;

19. 	PORTA->PCR[1] = PORT_PCR_ISF_MASK | PORT_PCR_MUX(2); /*  Configurare RX pentru UART0*/

20. 	PORTA->PCR[2] = ~PORT_PCR_MUX_MASK;

21. 	PORTA->PCR[2] = PORT_PCR_ISF_MASK | PORT_PCR_MUX(2); /*  Configurare TX pentru UART0*/

22.

23.

24.

25. 	UART0->C2 &= ~((UART0_C2_RE_MASK) | (UART0_C2_TE_MASK));

26.

În registrul SIM_SOPT2 (System Options Register 2) setăm pe 0b01 câmpul UART0SRC (biții 27-26) pentru selectarea ca ceas al modulului MCGFLLCLK anterior configurat.

În registrul SIM_SCGC4 (System Clock Gating Control Register 4) setăm pe 1 câmpul UART0 (bitul 10) pentru activarea ceasului pentru acest modul.

În registrul SIM_SCGC5 (System Clock Gating Control Register 5) setăm pe 1 câmpul PORTA (bitul 9) pentru activarea ceasului acestui port.

În regiștrii de control ai pinilor 1 și 2 din portul A (PORTA_PCR1/2), setăm câmpul MUX (biții 10-8) pe valoarea 0b010, care înseamnă folosirea acestora în modulul de UART0 (RX/TX).

1. /* Configurare Baud Rate*/

2. 	osr = 15; /*  Over-Sampling Rate (numarul de esantioane luate per bit-time)*/

3.

4. 	/* SBR - vom retine valoarea baud rate-ului calculat pe baza frecventei ceasului de sistem*/

5. 	/*  	 SBR  -		b16 b15 b14 [b13 b12 b11 b10 b09		b08 b07 b06 b05 b04 b03 b02 b01] &*/

6. 	/*  0x1F00 -		0		0   0    1   1   1   1   1      0   0   0   0   0   0   0   0*/

7. 	/*             0   0   0    b13 b12 b11 b10 b09    0   0   0   0   0   0   0   0 >> 8*/

8. 	/*    BDH  -   0   0   0    b13 b12 b11 b10 b09*/

9. 	/*    BDL  -   b08 b07 b06  b05 b04 b03 b02 b01*/

10. 	sbr = (uint16_t)((DEFAULT_SYSTEM_CLOCK)/(baud_rate * (osr+1)));

11. 	temp = UART0->BDH & ~(UART0_BDH_SBR(0x1F));

12. 	UART0->BDH = temp | UART0_BDH_SBR(((sbr & 0x1F00)>> 8));

13. 	UART0->BDL = (uint8_t)(sbr & UART_BDL_SBR_MASK);

14. 	UART0->C4 |= UART0_C4_OSR(osr);

15.

16.

17. 	/* Setare numarul de biti de date la 8 si fara bit de paritate*/

18. 	UART0->C1 = 0;

19.

20. 	/* Dezactivare intreruperi la transmisie*/

21. 	UART0->C2 |= UART0_C2_TIE(0);

22. 	UART0->C2 |= UART0_C2_TCIE(0);

23.

24. 	/* Activare intreruperi la receptie*/

25. 	UART0->C2 |= UART0_C2_RIE(1);

26.

27. 	UART0->C2 |= ((UART_C2_RE_MASK) | (UART_C2_TE_MASK));

28.

29.

30.

31. }

32.

Configuram baud rate în funcție de osr=15.

Formula după care se calculează baud rate este: DEFAULT_SYSTEM_CLOCK / ((OSR+1) × BR) (pentru SBR între 1 – 8191).

OSR (Over Sampling Ratio) are valoarea implicită 0b01111 adică 15, iar baud clock a fost setat la cel de 48 MHz.

Portul serial este setat implicit cu 8 biți date, niciun bit de paritate și un bit de stop.

Registrul UARTx_C1 ( UART Control Register 1 ) se setează pe 0.

Registrul UARTx_C2

https://os.mbed.com/platforms/KL25Z/